GIGAFIBER

Informe de Auditoría de Red

GPON · OLT MA5608T · MikroTik MK2 · CRS310

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 9 de septiembre de 2026 |
| Alcance | Lectura live (SSH OLT/CRS, REST MK2, SmartOLT, GenieACS NBI) |
| Escrituras | Ninguna. Sin cambios de red ni de código. |
| Perímetro | OLT MA5608T, MK2 (CCR2116), CRS310, túneles VPS. MK1 fuera del plano de datos. |
| Objetivo | Performance, coherencia, escalabilidad y mejoras de valor |

Clasificación: interno · Uso técnico y de decisión

# 1. Resumen ejecutivo

La red GPON de Gigafiber está operativa y el MikroTik MK2 (CCR2116) tiene capacidad de sobra (7 % de CPU, 15,8 GB libres). Los cuellos de botella no son de hardware: son de enforcement (el corte por deuda no corta), de coherencia de inventario (235 ONUs desfasadas entre OLT y SmartOLT), de disciplina de colas ante una sobresuscripción 41:1, y de un modelo de abonado híbrido (IP estática + PPPoE) que el backend solo conoce a medias.

Hallazgo crítico: La regla firewall «CORTADO POR DEUDA» es la última de 18 en la cadena forward. Delante hay accept en blanco por interfaz (LAN_MK1 y sfp-sfpplus2). RouterOS acepta el tráfico antes de evaluar la lista deudores. Evidencia: 16 de 42 deudores con descarga activa (1,44 GB acumulados) y 56 cancelados con tráfico (5,6 GB).

Mejoras de mayor valor (sin ejecutar en esta auditoría):

P0 — Corregir el orden de la regla drop (place-before) y reconciliar BD ↔ colas MK2.

P0 — Habilitar telemetría (traffic-flow / SNMP): sin histórico no hay planeamiento de capacidad.

P0 — Reconciliar los 235 desfasados OLT VLAN 100 vs SmartOLT vlan=1 antes de más oleadas.

Horizonte — Unificar en PPPoE (ya hay 123 secrets vivos) y pasar el NNI a trunk 802.1Q + LACP.

# 2. Arquitectura L2: quién gobierna las VLANs

La VLAN de abonado la pinta la OLT (service-port vlan N + user-vlan N + tag-transform translate + native NNI). MK2 es gateway L3 untagged por SFP. La única 802.1Q en el CCR es WAN VLAN 450. Dual-WAN TR-069 = dos IPs en VLAN 100, no dos VLANs.

Flujo canónico VLAN 100:

ONU WAN user-vlan 100  →  OLT SP vlan 100  →  NNI 0/3/2 native 100 untagged  →  MK2 sfp-sfpplus2

## 2.1 Evidencia live — L2

| Caja | Hecho |
| --- | --- |
| OLT display vlan 1 | Native 1 en 0/3/3 up. 0/3/2 no está en VLAN 1. |
| OLT display vlan 100 | Native 100 en 0/3/2 up. 421 SP (405 up / 16 down). |
| OLT MCU 0/3 | native-vlan 2 vlan 100. |
| Lab 0/1/6 ont 117 | SP #1851 vlan 100, FLOW PARA 100, up. |
| MK2 | Cero /interface vlan de cliente. Solo VLAN 450 WAN. |
| CRS310 | Switch L2, vlan-filtering=no, SVI 450 38.224.231.8. ROS 6.49.6. SSH sin allowlist. |
| CRS CPU ~80–83 % | Artefacto de reporte: /tool profile = management 0,5 %. No es cuello de botella. |
| MK1 | Fuera del plano de datos (~2,5 Mbps). SSH/REST abiertos desde Internet. |

## 2.2 Decisiones ya cerradas (grill)

| Q | Decisión |
| --- | --- |
| Q1 | B+C: VLAN 1 permanece en NNI propio mientras haya residual. Destino = oleadas a VLAN 100. |
| Q2 | VLAN 100 plana; capacidad = más /24 en el mismo NNI. No QinQ ahora. |
| Q3 | Dual-WAN .255 se queda en VLAN 100. Ordenar docs /24 vs /22. |
| Q4 | WireGuard es el control-plane VPS. Address GRE *22 es basura. |
| Cancelados | El corte de CANCELADOS permanece desactivado por decisión de negocio (por ahora). |

Gate de Q1-C: no seguir oleadas hasta reconciliar los 235 desfasados.

# 3. Cruce de inventario OLT ↔ SmartOLT

Clave slot/port/ont. SmartOLT: 818 ONUs (631 vlan=1, 187 vlan=100).

| Cruce | N |
| --- | --- |
| OLT VLAN100 up y SmartOLT vlan=100 | 170 |
| OLT VLAN100 up y SmartOLT vlan=1 (desfasado) | 235 |
| OLT VLAN100 up ausente de SmartOLT | 0 |
| SmartOLT vlan=100 y OLT down | 15 |
| SmartOLT vlan=100 no en dump OLT | 2 (TESTHU, tes2) |

El «421 vs 185» no es tagging misterioso: CloudOLT no se actualizó cuando el SP pasó a 100. Riesgo L3: ARP en sfp-sfpplus2 tiene 224 hosts 192.168.30.x. Si parte de los 235 sigue con gateway en LAN_MK1, el tráfico L2 sale por 0/3/2 y no encuentra el GW.

# 4. Enforcement: el corte por deuda no corta

La cadena forward de MK2 tiene 18 reglas. La regla drop src-address-list=deudores es la número 18. Delante hay dos accept sin condición de origen:

| # | Cadena | Acción | Paquetes | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | forward | accept | 14.161.895.469 | OLT sfp-sfpplus2 forward |
| 7 | forward | accept | 52.964.771.480 | LAN_MK1 forward |
| 17 | forward | drop | 58.978 | CORTADO POR DEUDA — lista deudores |

RouterOS corta el recorrido en el primer accept: el tráfico de cualquier abonado se acepta antes de llegar al drop.

## 4.1 Evidencia en vivo (conntrack)

16 de 42 deudores con tráfico bidireccional; 1,44 GB acumulados en conexiones abiertas.

192.168.210.23 bajando a ~7,7 Mbps; 192.168.210.46 a ~1,1 Mbps. Los 16 llegan por LAN_MK1.

56 suscripciones CANCELLED con tráfico activo; 5,6 GB acumulados.

Solo 35 de 499 canceladas están en alguna address-list.

## 4.2 Causa en código

MikroTikService.createFirewallDropRule hace session.add(...) sin place-before. ServiceCutManagerService borra y recrea la regla en cada corrida, así que siempre reaparece al final de la cadena. Además, processAndLogCancelledSubscriptions está comentada (decisión de negocio: por ahora se deja así).

# 5. Plano de datos MK2 — capacidad y colas

## 5.1 Capacidad y reparto de carga

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| WAN contratada (Tarazona) | 4 Gbps |
| WAN medida (muestra 10 s, ~10:16) | 1,53 Gbps rx en VLAN 450 |
| sfp-sfpplus3 (VLAN 1 legado) tx | 1.066 Mbps (~75 %) |
| sfp-sfpplus2 (VLAN 100) tx | 359 Mbps (~25 %) |
| MK2 | CCR2116-12G-4S+, ROS 7.23.2, 16 núcleos, CPU ~7 %, 15,8 GB libres |
| Conntrack | ~64k / 1.048.576 |
| ARP | 2.299 total; 442 sfp2; 1.821 LAN_MK1 |
| Queues simple | 966 (185 en 192.168.30; resto pools VLAN 1 en MK2) |

El router no es el cuello de botella. Lo son la capacidad WAN y la disciplina de colas. Techo estimado: ~1,85 Mbps por abonado activo en esa muestra → ~2.100 abonados sobre 4 Gbps. La cifra es indicativa: traffic-flow y SNMP están deshabilitados; no hay histórico de hora punta.

## 5.2 Colas y sobresuscripción

966 simple queues; 738 a 200M/200M; todas con queue=default-small (pfifo 10 paquetes), sin parent.

CIR vendido ~165 Gbps vs WAN 4 Gbps → sobresuscripción ~41:1, sin cola agregada que arbitre.

No hay queue tree. Fasttrack ausente (correcto: anularía las colas).

Pregunta de negocio: plan básico 200/200 simétrico vs upstream GPON 1,25 Gbps compartido por PON.

## 5.3 Coherencia BD ↔ MK2

| Hallazgo | Cantidad |
| --- | --- |
| ACTIVE con IP | 827 |
| ACTIVE sin cola en MK2 (sin límite) | 27 |
| Colas con velocidad ≠ plan | 4 |
| Colas huérfanas (sin subscription) | 96 |
| Colas de canceladas aún presentes | 70 |
| subscription.vlan = NULL | 1.321 de 1.329 |

## 5.4 Dominio de broadcast e IPAM

Bridge LAN_MK1: ether4–8 + sfp-sfpplus3; 1.821 ARP; mezcla GPON VLAN 1 con radio (PowerBeam, NanoBeam, CRS112, RB960).

29 gateways /24 superpuestos en el mismo bridge + los de sfp-sfpplus2, sin plan de direccionamiento.

192.169.22.1/24 no es espacio privado (bloque público IANA usado como RFC1918).

IPv6: 57 link-local, ninguna global útil.

## 5.5 Higiene

Dos rutas por defecto duplicadas al mismo gateway.

Tres dst-nat CloudOLT; uno con 0 paquetes.

IP GRE huérfana 10.255.255.1/30 en *22; WG es el túnel vivo.

DNS MK2 → 8.8.8.8, allow-remote-requests=false, caché 56/2048.

# 6. Decisiones de arquitectura (veredictos)

## 6.1 ¿Pasar la gestión de VLANs al MikroTik?

No se trata de quitarle las VLANs a la OLT (el service-port por ONU es inherente a GPON). Lo que conviene es pasar el NNI de native-vlan untagged a trunk 802.1Q y terminar cada VLAN en MK2 como /interface vlan.

Argumento físico: el MCU 0/3 tiene solo dos puertos de 10G y ambos están ocupados (0/3/2 VLAN 100, 0/3/3 VLAN 1). Cada VLAN nueva cuesta un puerto de 10G que ya no existe. Con trunk, N VLANs caben en un puerto y el segundo 10G queda libre para LACP (redundancia y 20 Gbps).

Advertencias: verificar hardware offload con vlan-filtering=yes en el CCR2116; el cutover del NNI afecta a todos los abonados del puerto a la vez.

## 6.2 ¿PPPoE en lugar de IP estática?

PPPoE ya está corriendo en MK2: 123 secrets, 51 sesiones activas, servidor sobre LAN_MK1, perfiles con rate-limit por plan, y perfil CORTE DE SERVICIO 1k/1k con cero secrets asignados.

| Perfil | Rate limit | Secrets |
| --- | --- | --- |
| PLAN 50 SOLES | 200M/200M | 82 |
| PLAN 70 | 300M/300M | 26 |
| PLAN 70 NEW | 400M/400M | 8 |
| PLAN 150 SOLES NEW | 600M/600M | 3 |
| CORTE DE SERVICIO | 1k/1k | 0 |

Coexisten ~827 abonados con IP estática (backend + 966 queues + address-list) y 123 por PPPoE (manual en el router, desconocidos para el backend). Ninguno corta bien hoy.

Veredicto: estandarizar en PPPoE, justificado por el fallo de enforcement. El corte pasa a cambio de perfil o disabled=yes; la identidad deja de ser una IP robable; 966 objetos se vuelven ~12 perfiles. Condiciones: medir CPU en piloto (PPPoE no es offloadable); MTU 1480 con MSS clamping; ejecutar en la misma oleada que VLAN 100. Alternativa intermedia: DHCP + Option 82 (control de IP, conserva offload, no autentica ni aísla).

## 6.3 Preguntas abiertas de negocio

Ratio de sobresuscripción aceptado (41:1) y si se quiere cola agregada con priorización.

Planes 200/200 simétricos vs 1,25 Gbps upstream compartido por puerto PON.

MK2 como SPOF sin VRRP; MK1 ocioso como candidato a par.

Un solo uplink / default gateway; sin ASN/BGP no hay multihoming real.

CGNAT de facto sobre /27 sin bloques de puertos ni logging (OSIPTEL).

port-isolate en OLT VLAN 100: sin él, ~224 hosts se ven entre sí en L2.

Descartado: TV por overlay RF 1550 nm → igmp-snooping=false no impacta.

# 7. Backlog priorizado de mejoras

Nada de esto se ejecutó en la auditoría. Prioridad por valor / riesgo.

| Prioridad | Ítem | Por qué aporta valor |
| --- | --- | --- |
| P0 | place-before en drop deudores + test de orden | Diferencia entre cobrar y no cobrar. |
| P0 | Reconciliar 27 sin cola / 4 mismatch / 96 huérfanas | Coherencia BD ↔ red; evitar clientes sin límite. |
| P0 | traffic-flow + SNMP en MK2 | Prerequisito de capacidad; hoy no hay histórico. |
| P0 | Lista de 235 + sync SmartOLT vlan | Gate de oleadas a VLAN 100. |
| P1 | Piloto cake/fq-codel + cola padre por NNI | Bufferbloat y arbitraje 41:1. |
| P1 | DNS cacheante en MK2 | ~1.300 abonados van a 8.8.8.8. |
| P1 | Cerrar SSH/REST MK1; VRRP o decomiso | Superficie de ataque; HA con hardware ya pagado. |
| P1 | Firewall default-drop con excepciones | Hoy son accept en blanco + drops al final. |
| P1 | Allowlist SSH/Winbox CRS; limpiar GRE *22 y dst-nat muerto | Higiene y superficie. |
| P2 | Segmentar LAN_MK1; IPAM; retirar 192.169.22; poblar subscription.vlan | Escalabilidad L2/L3. |
| 12–18 m | PPPoE unificado; NNI trunk+LACP; IPv6; VRRP; BGP si multihoming | Techo real de crecimiento. |

# 8. Qué no cambiar ahora

No QinQ / NNI tagged en producción sin piloto y ventana.

No aislar .255 en otra VLAN OLT solo por orden cosmético.

No más IPv4 público más allá del /27 actual (salvo decisión comercial).

No SSH extra a la OLT (riesgo VTY).

No writes a MK/CRS/ONU de clientes (salvo ONU lab).

# 9. Metodología y fuentes

SSH OLT MA5608T (display vlan, service-port, MCU).

REST API MikroTik MK2 38.224.231.4 (interfaces, firewall, queues, ARP, PPP, rutas).

SSH CRS310 38.224.231.8 (rates, resource, profile).

SmartOLT inventario completo vs dump OLT VLAN 100.

GenieACS NBI (caché lab ONU).

MySQL ispadmin_dev: subscription, plan, network_device.

Código: MikroTikService.kt, ServiceCutManagerService.kt.

Fin del informe — 2026-09-09 — Gigafiber / IspAdmin